100年度資訊科購置實用技藝學程及建教班合作班設備案招標項目

| 項次 | 設備或設施名稱 | 數量 | 單價 | 金額（含稅） | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧型全相輪機器人控制學習模組 | 1 |  |  | Robointo機器人 |
| 總計：新台幣 |  |  |  |  |  |
| 投標廠商： 地 址： 負 責 人： 電 話： |  |  |  |  |  |

Ps.預算不足部分,將視學校經費狀況採校內自籌款支應。

P.S詳情請洽本校資訊科 黃主任 05-2687777#561

萬能工商 資訊科 智慧型機器人控制系統 規格明細表

| 項 次 | 品 名 | 規 格 | 數 量 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 壹 | 智慧型機器人控制系統 | - 移動式機械人底盤機構（同等級或更高） 構造穩固、雷射焊接的不鏽鋼鋼製框架內，並利用橡膠護條及內部結合開關感測器保護框架免受撞擊，同時也可在鑽有螺牙孔的平台上裝設所需的組件。 - 直徑：370釐米 - 外殼在內之高度：210釐米 - 總重：約11公斤 - 智慧型機器人受控單元（同等級或更高） - PC 104處理器，與MOPSIcd VE相容，300MHz，rel-time kernel的Linux作業系統，SDRAM 128MB，使用C++ API的CF card（256MB）控制Robotion®，無線網路存取點 - I/O迴路板模組，作為感測器、編碼器與馬達的介面通訊橋樑 - 薄膜按鍵面板與顯示器 - WALN存取點，USB電源供應，符合IEEE802.11g每秒54MB傳送速率與IEEE802.11b每秒11MB傳送速率標準，室內傳輸範圍100M以內 - CF card，安裝作業系統用 - I/O介面，8個類比輸入，8個數位輸入，8個數位輸出，2個繼電器作動器 - 智慧型機器人驅動單元（同等級或更高） 內含3組獨立的全向輪相交安裝角度120°、齒型皮帶及增量型編碼器 - DC馬達（GR42×25） 額定電壓：24DC V 額定速度：RPM 3600 額定轉矩：Ncm 3.8 額定電流：A 0.9 空載轉速：RPM 4200 空載電流：A 0.17 消磁電流：A 6.5 質量慣性矩：gcm 271 - 行星式齒輪減速機（PLG 42S） 齒輪比：1:16 - 智慧型機器人攝影單元（同等級或更高） - 影像感測器：Color VGA CMOS - 色彩深度：24 Bit True Color - PC連接：USB1.1 - 錄影解析度： 160×120，30fps（SQCGA） 176×144，30fps（QCIF） 320×240，30fps（QVGA） 352×288，30fps（CIF） 640×480，15fps（VGA） - 影像解析度： 160×120（SQCGA） 176×144（QCIF） 320×240（QVGA） 352×288（CIF） 640×480（VGA） - 擷取格式：BMP，JPG - 充電器套件（同等級或更高） - 電源供應／電池充電器：2個可充電的12V/4Ah電池、充電器 - 感測器配件（同等級或更高） - 感測器：9個紅外線距離量測感測器，安裝相交角度40°，感應距離4到30cm；增量型編碼器，附於DC馬達上；防撞感測器；類比式電感近接感測器，輸出電壓0到10V DC，直徑M12，切換頻率1000Hz，重現率0.01mm - 移動式機械人收納箱（同等級或更高） 機器人可收納於專屬收納箱內，已便於收藏與搬移，收納箱為一體成型射出設計，附上蓋與把手。其含四只扣蓋，並用此扣蓋堆疊連結其它收納箱。 尺寸：395 x 360 x 272 mm mm。 - 感測器配件收納箱（同等級或更高） 感測元件可收納於專屬收納箱內，已便於收藏與搬移，收納箱為一體成型射出設計，附上蓋與把手。其含四只扣蓋，並用此扣蓋堆疊連結其它收納箱。 尺寸：124 x 377 x 277 mm。 - 圖形化程式編輯軟體（同等級或更高） - 本軟體屬於移動式機器人所需的互動式圖形設計及學習環境，主要透過無線LAN網路與機器人系統直接連線，而不需在控制器進行編碼或下載。可將訊號直接送至馬達控制器，以及執行感測器數值的顯示、衡量及評估，或顯示即時攝影機畫面以供後續處理。 - 本軟體可作為視覺性設計語言，其順序及鏈結由配線功能模組所構成，程式可針對所要的機器人行為而以「自主」方式建立。 - 順序控制係根據DIN EN 61131（GRAFCET）之標準化順序功能表執行，子圖（步驟）設計成資料流程圖方式，並由內容廣泛的功能性模組資料庫提供所需連結的功能性模組。這些子圖可依順序程式使用無數次，也可用於輸入其他的專案。 - 利用本軟體，您不但能控制一具移動式機器人，更可同時控制數具的移動式機器人。 - 使用者可在C++內建立客製化功能性模組，並將其載入功能性模組資料庫內作為外掛程式；同理，也可在C++內建立客製化裝置，並將其載入裝置總管內作為外掛程式。 - 可透過乙太網路隨時進行本軟體之更新。 - 可與3D模擬移動式機器人連線，模擬機器人的移動行為以及感測器，在模擬過程內測試您所用的程式。 - 研習課程分為基礎、進階、選手培訓。 | 1套 |  |

確認請購後，得標廠商需舉辦第一次研習時，無償先借用一台demo機供萬能工商測試與練習，等新機交貨後此一demo機再還給得標廠商。

| FESTO智慧型機器人基礎課程 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 時 間 | 課 程 | 主持人/主講人 |
| 08:50~09:00 | 報到 |  |
| 09:00~09:10 | 開 幕 式 |  |
| 09:10~10:30 | 1.機械人(Robotino)前言介紹 2.機械人硬體架構 3.機械人的試機 4.機械人程式編輯軟體 （Robotino@View）安裝 |  |
| 10:30~10:40 | 茶 敘 |  |
| 10:40~11:50 | 5.機械人程式編輯軟體－基礎介紹 - 畫面編輯 - 程式架構 - 模組功能 - 參數設定 |  |
| 11:50~13:10 | 午 餐 |  |
| 13:10~15:00 | 6.機械人程式編輯軟體－基礎應用 - 馬達直接驅動 - 防撞 7.馬達直接驅動－定時順序動作 - 直行－定時 - 後退 - 順序動作 |  |
| 15:00~15:20 | 茶 敘 |  |
| 15:20~16:20 | 8.馬達全向驅動 - 面板方向控制 - 斜行 - 轉彎 - 順序動作 9.直行1M距離 10.外部搖桿控制 11.搖桿與路徑記憶功能 |  |
| 16:20 | 第一天課程結束 |  |