100年度電機科購置實用技藝學程及建教班合作班設備案招標項目

| 項次 | 設備或設施名稱 | 數量 | 單價 | 金額（含稅） | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLC可程式實習台 | 22 |  |  |  |
| 總計：新台幣 |  |  |  |  |  |
| 投標廠商： 地 址： 負 責 人： 電 話： |  |  |  |  |  |

Ps.預算不足部分,將視學校經費狀況採校內自籌款支應。

P.S 詳情請洽本校電機科 李主任 05-2687777#531

100年度資訊科購置實用技藝學程及建教合作班設備案招標項目

品名：PLC可程式實習台

規格如下

一、本體架構：

1.平板式底盤：鋼板四周反折，高度15mm，可固定操作面板及主機固定鋁條，底盤經烤漆防锈處理，尺寸為330×250mm。

2.操作面板：鋼板兩面反折，另兩面雙層反折，高度90mm，面板分成三區，電源單元、輸入單元、輸出單元。面板經烤漆防锈處理。

二、控制器：

1.主機為PLC FX3U-32MR，輸入16點，輸出16點，安裝於35mm DIN鋁軌。

2.各接點電源、輸入、輸出均接線至兩用式端子。

三、輸入操作面板：

1.16個三段式搖頭開關，單邊復歸及單邊手動型。

2.16點ψ4mm挑高兩用式插接暨旋轉固鎖端子，共com點端子×１。

3.各接點均由PLC輸入接線並整理標示編號完成，面板需銘板標示各接點。

四、輸出操作面板：

1.16點輸出分成四組獨立輸出，每組4點輸出點。

2.每組輸出皆為4個ψ4mm挑高兩用式插接暨旋轉固鎖端子及共com點端子×１。

3.各接點均由PLC輸出接線並整理標示編號完成，面板需銘板標示各接點。

五、電源操作面板：

1.輸入電源電壓AC110V，具3P電腦專用電源線一條，霓虹開關一組。

2.AC110V電源輸出1組及保險絲保護，輸出端子為ψ4mm挑高兩用式插接暨旋轉固鎖端子。

3.DC24V電源輸出2組及保險絲保護，輸出端子為ψ4mm挑高兩用式插接暨旋轉固鎖端子。

4.AC110V / DC24V電子式變壓器2A1組，供電源使用，面板需銘板標示各接點。

六、實習、插接連接線

1.雙頭香蕉連接線30cm×10條。

2.雙頭香蕉連接線50cm×20條。

3.雙頭香蕉連接線60cm×10條。