100年度上學期高職優質化補助設備案招標項目

| 項次 | 設備或設施名稱 | 數量 | 單價 | 金額（含稅） | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氣動控制實習設備 | 5 |  |  |  |
| 2 | 噴射機車 | 2 |  |  |  |
| 總計：新台幣 |  |  |  |  |  |
| 投標廠商： 地 址： 負 責 人： 電 話： |  |  |  |  |  |

Ps.預算不足部分,將視學校經費狀況採校內自籌款支應。

P.S詳情請洽本校汽車科 劉主任 05-2687777#571

萬能工商 汽車科 100年度氣壓設備採購規格表

| 項次 | 品 名 | 規 格 | 數量 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氣壓設備 | - 第一項至第十三項氣壓元件模組之固定座規格說明：銘牌符號為2色或以上網版印刷。4㎜或以上金屬底座以4支可拆卸式定位引導插銷及設1組(含)以上均勻著力金屬開閉鎖裝置，形成牢固閉鎖及鬆脫裝置，可於三秒內裝卸定位於板面上並快速完成開閉鎖，提供各氣壓元組件規格型式相符之3D剖面電腦輔助教學動畫，於同一畫面可展示構造、原理、動作、流路、接口、符號及中文解說等相對應之動態時序解析。 - 配氣塊 ×1 - 配置：輸入口 1 個或以上，ψ6輸出口 4 個或以上，ψ4輸出口8 個或以上，快速接頭需附止回裝置。 - 功能：接口與接口之間距需20mm或以上，需附殘壓排氣閥裝置並設有Ø8mm氣壓快速接頭，需具有氣源大小指示功能。 - 空氣調理組 ×1 - 配置：接口1/4〞G並設有Ø8mm氣壓快速接頭。 - 功能：附調壓及塑質一體成形壓力錶、過濾器。具強制排水功能。 - 單動氣壓缸 ×1 - 尺寸：活塞直徑 25 mm行程50mm±10﹪。 - 配置：不銹鋼管材質並設有Ø4mm氣壓快速接頭。每一支氣缸附磁石感應裝置及2只或以上磁簧開關；每一只磁簧開關設有塑質固定調整環及獨立雙絕緣安全博士端子組。 - 測試：完成開閉鎖後，並能達到檢驗標準如行政院勞委會公佈氣壓檢測要求及壓力為6bar以PU6管組成兩支缸相互撞擊，迴路切換動作100次以上不得有元件鬆脫現象，此檢驗事宜由得標廠商自行準備測試。 - 雙動氣壓缸 ×1 - 尺寸：活塞直徑 25 mm行程100mm±10﹪。 - 配置：兩端附可調式緩衝裝置，不銹鋼管材質並設有Ø4mm氣壓快速接頭。每一支氣缸附磁石感應裝置及2只或以上磁簧開關；每一只磁簧開關設有塑質固定調整環及獨立雙絕緣安全博士端子組。 - 測試：完成開閉鎖後，並能達到檢驗標準如行政院勞委會公佈氣壓檢測要求及壓力為6bar以PU6管組成兩支缸相互撞擊，迴路切換動作100次以上不得有元件鬆脫現象，此檢驗事宜由得標廠商自行準備測試。 - 5/2位雙邊氣導閥 ×1 - 配置：接口1/8〞G並設有Ø4mm氣壓快速接頭。 - 功能：構造採用滑動閥瓣之滑軸設計。 - 5/2位單邊氣導閥 ×1 - 配置：接口1/8〞G並設有Ø4mm氣壓快速接頭。 - 功能：構造採用滑動閥瓣之滑軸設計。 - 3/2位雙邊氣導閥 ×1 - 配置：接口1/8〞G並設有Ø4mm氣壓快速接頭。 - 功能：構造採用滑動閥瓣之滑軸設計。 - 3/2位雙向輥輪閥 ×1 - 配置：接口M5並設有Ø4mm氣壓快速接頭。 - 功能：常閉式閥體，構造採用提升閥瓣之盤座設計。 - 3/2位按鈕開關閥 ×1 - 配置：接口1/8〞G並設有Ø4mm氣壓快速接頭。 - 功能：常閉、常開可共用，金屬按鈕操作，彈簧復歸，構造採用提升閥瓣之盤座設計。 - 5/2位急停開關閥 ×1 - 配置：接口1/8〞G並設有Ø4mm氣壓快速接頭。 - 功能：壓扣操作，構造採用滑動閥瓣之滑軸設計。 - 氣壓延時閥 ×1 - 配置：接口1/8〞G並設有Ø4mm氣壓快速接頭。 - 功能：設定一圈範圍 0 ~30 sec或以上，提升閥瓣之盤座設計。 - 梭動閥 ×1 - 配置：接口1/8〞G並設有Ø4mm氣壓快速接頭。 - 功能：複合式閥瓣設計。 - 雙壓閥 ×1 - 配置：接口1/8〞G並設有Ø4mm氣壓快速接頭。 - 功能：複合式閥瓣設計。 - 複合式氣壓實習台 ×1 - 尺寸：實驗板尺寸1200×700×30㎜ ± 5%以上，材質採用厚度3㎜ ± 5%以上。 - 規格：鋼板沖折焊合拋光成型，烤漆處理，至少330個以上5㎜塑膠塞定位裝置及290個以上鎖固裝置，各零組件定位點之間距50×50㎜ ± 5%。 - 功能：供校方現有零組件快速確實的安裝定位於實驗板上，並能達到水平或垂直之牢固閉鎖功能。須與學校舊有設備相符使用，以達到元件最大使用率。 | 5套 |  |
|  | 備註 | - 招標規格中如有要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者之情形，允許投標廠商提出同等品，其提出同等品之時機為： 應於投標文件內預先提出者，廠商應於投標文件內敘明同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料以供審查。 - 本案交貨期限20天（自決標次日算起），得標廠商未依規定期限交貨，按合約總價計罰，每日千分之三計算。自交貨期限日算起（含驗收未能通過）逾14天，校方得解除合約，並沒收履約保證金。 - 投標廠商於投標時須準備相關文件供審查，以證實具有履約能力。 - 廠商若對本案內容有任何疑問，應依公告資料及採購法第75條規定提出，決標後一律以本校之解釋為依據。 |  |  |

萬能工商 汽車科 100年度噴射機車設備採購規格表

| 項次 | 品 名 | 規 格 | 數量 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 噴射機車 | 機種名稱; Jog Ciao 新色彩. 機種名稱 (中文); Jog Ciao 新色彩. 排氣量; 115cc. 排氣規制; 五期. 引擎形式; 4行程空冷 FI噴射. FI噴射系統; 日本進口FI系統 +含氧感知器. 氣閥數; 2V. 前剎系統; 鼓剎. 後剎系統; 鼓剎. 卡鉗型式; -. 後避震器; 後單避震器. 輪圈; 鐵框. 輪胎(前); 90/90-12 54J. 輪胎(後); 90/90-12 54J. 前大燈; 燈泡式. 定位燈; 燈泡式. 尾燈; 燈泡式. 煞車燈; 燈泡式. 儀錶版; 指針式. 主開關; 7 合 1. 防盜裝置; 磁石鎖. 加油口位置; 前置. 坐墊開啟; 主開關鎖. 長x寬x高(mm); 1795x635x1030. 軸距(mm); 1250. 乾燥重量(kg); 93. | 2輛 |  |
|  | 備註 |  |  |  |